OPIS TECHNICZNY (wykonawczy)

dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Duniewo”

1.Podstawa prawna opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

- Prawo budowlane;

- Ustawa o ruchu drogowym;

- Odwodnienie dróg – Roman Edel

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych;

- Katalog szczegółów drogowych

- Mapa w skali 1:500 dostarczona przez inwestora

- Pomiary uzupełniające w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego  przebudowy drogi gminnej od granicy działki rzeki Wołcza na odcinku długości 550m.

Zakres opracowania obejmuje:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- projekt zagospodarowania placu budowy

- roboty pomiarowe;

- karczowanie pniaków;

- roboty rozbiórkowe;

- transport materiałów  rozbiórki;

- transport nadmiaru gruntu;

- roboty ziemne;

- wykonanie koryta na zjazdach, poszerzeniu jezdni i ścieżki rowerowej z profilowaniem
i zagęszczeniem;

- wymiana gruntu;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonanie elementów spowolnienia ruchu kołowego z kostki betonowej;

- ustawienie oporników na ławie z oporem;

- stabilizacja gruntu cementem na zjazdach, jezdni i ciągach pieszych;

- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego jezdni, zjazdów i ścieżki rowerowej;

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdów;

- wykonanie poboczy;

- wykonanie zieleni;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie

3. Istniejące zagospodarowanie.

3.1.  Pas drogowy.

Droga gminna od granicy działki rzeki Wołcza zlokalizowana jest na działce nr 75, obręb Duniewo, gmina Świerzno.

Droga jednojezdniowa, jednopasmowa dwukierunkowa.

Skrzyżowania z drogami gminnymi proste, nieskanalizowane.

Nawierzchnia z brukowca szerokości 3,4m do 4,3m.

Spadki poprzeczne jezdni daszkowe.
Pobocza obustronne gruntowe nieutwardzone. 
Rowy drogowe jednostronne  częściowo zamulone.

Przepusty pod drogą i zjazdami.

Zjazdy do posesji z płyt betonowych, sześciokątnych, kostki betonowej, gruntowe utwardzone i nieutwardzone.

3.2. Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:

- wodociąg 
- kable energetyczne
- kable telefoniczne

- napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa

3.3. Warunki gruntowo - wodne.

Grunty występujące w obrębie opracowania: są piaski drobne, piaski średnie, piaski gliniaste plastyczne i piaski gliniaste twardoplastyczne.
Zwierciadło wody gruntowej od 0,4m - 3,6m

4. Opis projektowanego rozwiązania

Technologia podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.1. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

- Kategoria obciążenia ruchem KR2

- Szerokość jezdni  4,5m

- Spadek poprzeczny jednostronny i = 2%

- Szerokość zjazdów do posesji - bez zmian

- Spadek poprzeczny zjazdu jak spadek podłużny jezdni

- Spadek podłużny zjazd publicznego  jak spadek poprzeczny ciągu pieszego: 2%

- Spadek podłużny zjazdu indywidualnego na długości 7m od krawędzi jezdni nie może być

większy od 7%

- Spadek podłużny zjazdu publicznego na długości 5m od krawędzi jezdni nie może być

większy od 5%

- Skosy najazdowe:  1 : 1 (2mx2m)

- Szerokość zjazdów publicznych min minimum: 4.5m

- Promienie najazdowe: R - 5m

- Prędkość projektowa  - 30 km/h

- Prędkość dopuszczalna  - 40 km/h

- Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej i = 2%

- Szerokość poboczy: 0,75m

- Spadek poprzeczny poboczy i zieleńców  i = 6%

- Skrzyżowania proste nieskanalizowane

- Minimalny promień najazdowy dla skrzyżowań R=5m

4.2.Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Sytuacyjnie zmieniony zostanie przebieg prawej krawędzi drogi. Jezdnia zostanie poszerzona

Do km 0+475,00 lewej stronie, na dalszym odcinku po prawej stronie.

Szerokość poszerzenia zmienna.
            Wysokościowo niweleta zostanie podniesiona o grubość warstw konstrukcyjnych

zwiększających nośność nawierzchni. 
            Jezdnia od strony poboczy zostanie ograniczona opornikiem.

Zjazdy indywidualne i publiczne zostaną ograniczone po obu stronach opornikiem

betonowym
	Spowolnienie prędkości zostanie uzyskane poprzez wykonanie wysepek

na całej szerokości jezdni

4.3. Odwodnienie drogi.

Powierzchniowe na  pobocze do rowów, na zieleń drogową

4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne będą polegały w pierwszej kolejności na usunięciu warstwy ziemi roślinnej na powierzchni poszerzeń jezdni,  poboczy i zjazdów. 
Nasypy zostaną wykonane z gruntów niewysadzinowych.

Nadmiar gruntu  zostanie częściowo wykorzystany na nasypy niekonstrukcyjne i wykonanie poboczy gruntowych.

Pozostała część zostanie wywieziona  w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.5. Roboty inne.

- Zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej.

- W trakcie wykonywania robót należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie techniczne.

- Wykonać remont, oczyszczenie i regulację  pionową studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, zasuw gazowych i studzienek telefonicznych.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i na poszerzeniu – podbudowa zasadnicza z kruszywa

łamanego i zjazdów publicznych

- Istniejące podłoże gruntowe

- Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm  Rm  = 2,5MPa

- Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm  stabilizowanego

mechanicznie

- Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm  stabilizowanego

- Warstwa wyrównawcza i wiążąca grubości minimum 6cm z betonu asfaltowego AC 16W

dla kR1-KR2 wytwarzanego i układanego na gorąco

- Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2

wytwarzanego i układanego na gorąco

5.2. Konstrukcja nawierzchni z warstwą wyrównawczą z kruszywa łamanego

- Istniejąca nawierzchnia z brukowca

- Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego kruszywa łamanego 0/31,5mm  stabilizowanego mechanicznie

- Warstwa wiążąca grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla kR1-KR2  wytwarzanego      i układanego na gorąco

- Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2

wytwarzanego i układanego na gorąco

5.3. Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej

- Istniejące podłoże gruntowe

- Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 10cm  Rm  = 2,5MPa

- Podbudowa zasadnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

- Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

- Kostka betonowa grubości 8cm, wibroprasowana, klasy 100/8 koloru

Czerwonego

5.4. Konstrukcja nawierzchni wysepek spowalniających

- Istniejące podłoże gruntowe

- Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 15cm  Rm  = 2,5MPa

- Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie

- Podbudowa pomocnicza grubości 12cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego

- Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4

- Kostka betonowa grubości 8cm, wibroprasowana, klasy 100/8 koloru

Czerwonego

5.5. Konstrukcja nawierzchni poboczy

- Nasyp z gruntu niewysadzinowego jako uzupełnienie usuniętej warstwy ziemi roślinnej.

- Warstwa ziemi roślinnej grubości 15cm obsianej trawą

Warstwę wyrównawczą na istniejącej nawierzchni należy ułożyć na całej jej szerokości.

6. KRAWĘŻNIKI  I  OPORNIKI

- Opornik betonowy 12x25cm, zostanie ustawiony na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1:4 i ławie

- z oporem z betonu C 12/15.
Pod ławą należy wykonać stabilizację cementem na głębokość 10cm.

6. ORGANIZACJA RUCHU

Projekt stałej organizacji stanowi odrębne opracowanie

UWAGA:  Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten fakt u Zarządcy drogi gminnej
aby uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz do właścicieli elementów infrastruktury technicznej.

OPRACOWAŁ:    inż. Jerzy Bakalarski